АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2025                                                                                                                         № 186

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «О принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1.Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

2.Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Пениковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пениковского сельского поселения                                                    В.Н. Бородийчук

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Пениковском сельском поселении Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)  (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Пениковского сельского поселения и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. Информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения в д. Пеники и в. д. Таменгонт, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. План действий должен находиться в отделе администрации, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории Пениковского сельского поселения, в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории Пениковского сельского поселения.

1.6. Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель главы Пениковского сельского поселения, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

- Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

- Цели, задачи, обязанности

- План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Пениковского сельского поселения, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Пениковского сельского поселения.

- Основной задачей администрации Пениковского сельского поселения, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Пениковского сельского поселения определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

  - своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

  - допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Пениковского сельского поселения.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Пениковского сельского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией городского округа.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

  - осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

  - не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

  - обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

  - принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

  - компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

  - принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

  - незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

- Краткая характеристика муниципального образования

Территория муниципального образования Пениковского сельского поселения определена областным законом от 24.12.2004 года № 117-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Поселение расположено в северо-западной части Ломоносовского района по смежеству с г. Санкт-Петербург (г.Ломоносов), Низинским СП, Оржицким СП, Гостилицким СП, Лопухинским СП, Лебяженским ГП, Большеижорским ГП и по берегу Финскому заливу.

Площадь земель поселения составляет 26299,97 га, из них земли военного ведомства 15866,55 га.

В состав земель муниципального образования входит 377,24 га земель населенных пунктов, 2483,14 га земель сельскохозяйственного назначения, 7530,05 га земель лесного фонда.

Численность постоянного населения по данным переписи населения 2024 года составляет 3200 человека.

Таким образом, наблюдается положительная динамика численности населения.

В летние месяцы численность населения увеличивается, в среднем, на 30 – 35 % за счет граждан, проживающих в летний период на территории садоводств и дачных некоммерческих партнёрств.

Рисунок 1. Границы Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Климат территории поселения является переходным от континентального к морскому с умеренно теплым летом и продолжительной, с оттепелями, зимой. Весна и осень имеют затяжной характер.

В течение года преобладают ветры юго-западного, западного, северо-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра 4 - 5 м/с. На залесенных территориях 2,5 - 3,0 м/с. Среднемесячные скорости ветра с сентября по март 5 - 8 м/с, с апреля по август 3 - 6 м/с. Усиление ветра наблюдается вблизи побережья. Сила штормовых ветров достигает 13 - 19, реже 20 - 27 м/с. Продолжительность штормов не более суток, иногда осенью до 3-х суток. Максимум штормов приходится на январь.

Средняя годовая температура воздуха +4,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура -9 °С), самый теплый – июль (+17,1 - +18 °С). Абсолютный минимум температур составляет -36 °С, абсолютный максимум +33 °С. Средний период с положительными температурами – 214 суток.

Район избыточно увлажнен. За год в среднем выпадает 600 мм осадков. Распределение осадков в течение года неравномерное. Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Среднее число дней со снежным покровом - около 140.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90% отмечается в период с сентября по январь.

Годовое число пасмурных дней (облачность 8 - 10 баллов) колеблется от 145 до 175 дней. На побережье показатель повторяемости ясного неба достигает 60 % (выше среднеобластного). Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы, туманы, шторма, обледенение. Число дней с туманом от 30 до 75 в год, с сильными ветрами (более 15 м/с) и штормом 1 - 3 суток. Обледенение наблюдается в Финском заливе с ноября по апрель.

- Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

Централизованное теплоснабжение объектов д. Пеники и д. Таменгонт осуществляется от сетей теплоснабжающего предприятия АО «Инженерно-энергетический комплекс». В управлении предприятия на территории муниципального образования находятся Котельная д. Пеники, мощностью 3,233 Гкал/ч и угольная котельная д. Таменгонт, мощностью 1,02 Гкал/ч, а также тепловые сети, протяженностью 2776 м и 850 м, которые обслуживает объекты общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения, многоквартирный жилой фонд.

Производство и передачу тепловой энергии на территории поселения осуществляет - АО «Инженерно-энергетический комплекс».

Источниками теплоснабжения являются:

Котельная д. Пеники, мощностью 3,233 Гкал/ч.

Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирные дома, объекты социального значения (детский сад и дом культуры на 200 мест).

Котельная оборудована двумя газовыми котлами КСВа 2.5мвт, КСВа1.25мвт.

Газовые котлы КСВа 2.5мвт., КСВа1.25 оснащены автоматизированными горелками OiLon GKP-130,280M..

На участке 725 кв.м размещается блок-модульная котельная .дымовая труба 24м, 2бака -аккумулятора ёмкостью по 25 куб.м  каждый.

Химводоподготовка котельной оборудована Na-катионитовыми фильтрами. Питательная вода котлоагрегатов проходит умягчение, и подаётся в котлы.

Температурный график сети 95-70оС.

Топливом для котельной является природный газ среднего давления. Резервное топливо дизельное. Учет потребленного в котельной газа осуществляется в котельной. Приборы учета служат для коммерческого учета потребленного газа и находятся на балансе газоснабжающей организации ЗАО «Леноблгаз».

Система теплоснабжения закрытая, четырёхтрубная.

Котельная предназначена для теплоснабжения (отопление, вентиляции и ГВС).

Продукты сгорания от двух котлов удаляются через металлическую дымовую трубу высотой 24 метра.

Котельная д. Таменгонт угольная, мощностью 1,02 Гкал/ч

Котельная обеспечивает тепловой энергией три многоквартирных дома.

Котельная оборудована двумя угольными котлами КВР 0,63, 0,54 кВт каждый.

На участке 502 кв.м размещается кирпичная котельная, дымовая труба стальная Ду 500 мм 24м, 1бака -аккумулятора ёмкостью по 2 куб.м .

Химводоподготовка котельной оборудована Na-катионитовыми фильтрами. Питательная вода котлоагрегатов проходит умягчение, и подаётся в котлы.

Температурный график сети 95-70оС.

Топливом для котельной является уголь.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Котельная предназначена для теплоснабжения (отопление).

Схема прокладки тепловых сетей от котельной в дер. Пеники

Схема прокладки тепловых сетей от котельной дер Таменгонт

  - Сведения о потребителях по категориям категориям надежности в системах теплоснабжения на территории Пениковского сельского поселения.

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Пениковского сельского поселения с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС), к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 (2 категория) | МДОУ "Детский сад № 20", Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, дер. Пеники, ул. Новая, д. 9 | Котельная д. Пеники |
| 2(2 категория) | Общежитие, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, дер. Пеники, ул. Новая, д. 12 | Котельная д. Пеники |
| 3(2 категория) | МКД, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, дер. Пеники, ул. Новая, д. 8,10,13,14,15,16 и Центральная, д.36 | Котельная д. Пеники |
| 4(2 категория) | Дом культуры, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, дер. Пеники, ул. Новая, д. 33 | Котельная д. Пеники |
| 5(2 категория) | МКД, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, дер. Таменгонт, 2й бригады моряков, д.10,11,12 | Котельная д. Таменгонт |

- . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

6.1.  Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
	Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет администрация Пениковского сельского поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

6.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых ресурсов администрации Пениковского сельского поселения;

- резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающей организации;

- схема теплоснабжения Пениковского сельского поселения в электронном виде для занесения оперативных данных с целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в зоне аварийной ситуации.

6.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
	О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) администрацию Пениковского сельского поселения.

Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке администрация Пениковского сельского поселения информирует население.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
|  | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:
а) на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 11 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 22 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 33 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 43 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 11 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Приложение №1
к постановлению администрации
Пениковского сельского поселения

от 26.03.2025 № 186

Порядок действий муниципального звена

при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 1 | При поступлении информации (сигнала) в теплоснабжающую организацию (далее – РСО): | Немедленно |  |
| 2 2 | определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | АО «ИЭК», администрация Пениковского сельского поселения |
| 3 | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Аварийно-восстановительные бригады, АО «ИЭК», Администрация Пениковского сельского поселения |
| 4 | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения от дизельного генератора; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аварийно-восстановительные бригады, АО «ИЭК», Администрация Пениковского сельского поселения |
| 5 | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аварийно-восстановительные бригады, АО «ИЭК», Администрация Пениковского сельского поселения |
| 6 | сбор информации от РСО и администрация Пениковского сельского поселения и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | ЕДДС |
| 7 7 | Усиление ремонтной бригады РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | АО «ИЭК», ЕДДС, Администрация Пениковского сельского поселения |
| 3 8 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | АО «ИЭК», Администрация Пениковского сельского поселения |
| 9 | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аварийно-восстановительные бригады АО «ИЭК» Администрация Пениковского сельского поселения |
| 10 | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно-восстановительные бригады АО «ИЭК», Администрация Пениковского сельского поселения |
| 11 | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 12 | При поступлении сигнала в администрацию поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
| 13 | оповещение и сбор комиссии по ЧС (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | ЕДДС |
| 5 14 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения | Ч + 2 ч 00 мин | АО «ИЭК», Администрация Пениковского сельского поселения |
| 6 15 | Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС муниципального образования (далее - МО), оперативный штаб КЧС МО |
| 7 16 | Организация работы оперативного штаба при КЧС МО | Ч + 2 ч 30 мин | Администрация Пениковского сельского поселения |
| 8 17 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Администрация Пениковского сельского поселения |
| 9 18 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС МО, оперативный штаб КЧС МО |
| 119 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС МО |
| 120 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главы поселения) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС МО |
| 121 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС МО |
| 122 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС МО, Администрация Пениковского сельского поселения |
| 123 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС МО |
| 124 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | ЕДДС, оперативный штаб КЧС МО |
| 125 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО | В ходе ликвидации аварии | ЕДДС, оперативный штаб КЧС МО |
| 126 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Отделы полиции ОМВД России по Ломоносовскому району |
| 127 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС МО | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 128 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС МО |
| 229 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС МО |  |
| 230 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС МО |
| 231 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь КЧС МО |
| 232 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС МО о переводе звена РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС МО |
| 233 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС МО |

Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

1.   Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Водоканал Ленинградской области» | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.29 Диспетчер +7 (812) 409-00-01 | УК «Жилкомгарант» | Ленинградская область, Ломоносовский район, С.Русско-Высоцкое, д.3 Нач. участка: 8 (81376) 54-174 |
|  |  |  | МДОУ «Детский сад№20», | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники 8 (81376) 54-284 |
|  |  |  | Дом культуры | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники +7(812) 456-10-16 |
|  |  |  | собственники индивидуальных жилых домов (кроме д. Сойкино) |  |
| 2 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | Петродворец, пер. Суворовцев, д. 1, комн. 12, c 9.00 до 18.00, обед с 12-00 до 13-00 Тел.:438-47-02 8 (812) 305-09-09 | Управляющая компания Арсенал | Ленинградская обл, р-н. Всеволожский, г. Мурино, пр-д. Скандинавский, д. 8, корп. 1, пом.54-н 8 (812) 456-50-26 |
| 3 | АО «Инженерно-энергетический комплекс | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.100 Диспетчер 8 (81376) 53-766 | собственники индивидуальных жилых домов в д. Сойкино |  |

2.     Теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Инженерно-энергетический комплекс | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д.100 Диспетчер 8 (81376) 53-766 | УК «Жилкомгарант» | Ленинградская область, Ломоносовский район, С.Русско-Высоцкое, д.3 Нач. участка: 8 (81376) 54-174 |
|  |  |  | Управляющая компания Арсенал | Ленинградская обл, р-н. Всеволожский, г. Мурино, пр-д. Скандинавский, д. 8, корп. 1, пом.54-н 8 (812) 456-50-26 |
|  |  |  | МДОУ «Детский сад№20», | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники 8 (81376) 54-284 |
|  |  |  | Дом культуры | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники +7(812) 456-10-16 |
|  |  |  | собственники индивидуальных жилых домов |  |

3.       Электроснабжение

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» | 198510, Санкт-Петербург Петродворец, улица Володи Дубинина, дом 9 8(800)220-02-20 | УК «Жилкомгарант» | Ленинградская область, Ломоносовский район, С.Русско-Высоцкое, д.3 Нач. участка: 8 (81376) 54-174 |
|  |  |  | МДОУ «Детский сад№20», | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники 8 (81376) 54-284 |
|  |  |  | Дом культуры | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер Пеники +7(812) 456-10-16 |
|  |  |  | собственники индивидуальных жилых домов |  |
| 2 | ОАО «Оборонэнерго» | Кронштадт, Кронштадтский район, ул. Петровская, 6Б +7 (812) 311-46-66 | Управляющая компания Арсенал | Ленинградская обл, р-н. Всеволожский, г. Мурино, пр-д. Скандинавский, д. 8, корп. 1, пом.54-н 8 (812) 456-50-26 нач.участка +7(931)230-99-39 |

Порядок действий администрации Пениковского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР», Аварийная служба АО «ИЭК», Начальник участка управляющей компании Арсенал, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Ленинградской области» собственники и наниматели жилых помещений | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации Ломоносовского муниципального района 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР» , Аварийная служба АО «ИЭК», ГУП «Водоканал Ленинградской области» ГУП «Водоканал Ленинградской области», Начальник участка управляющей компании Арсенал | Начальник участка УК Жилкомгарант, тел +79110187836 ДДС АО «ИЭК» 8 (81376) 53-766, ДДС ГУП «Водоканал 8 (812) 305-09-09, нач.участка УК Арсенал +7(931)230-99-39, ГУП «Водоканал Ленинградской области» +7 (812) 409-00-01 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР» , Аварийная служба АО «ИЭК», ГУП «Водоканал Ленинградской области» ГУП «Водоканал Ленинградской области», Начальник участка управляющей компании Арсенал | Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации Ломоносовского муниципального района 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР» , Аварийная служба АО «ИЭК», ГУП «Водоканал Ленинградской области» ГУП «Водоканал Ленинградской области», Начальник участка управляющей компании Арсенал, собственники и наниматели жилых помещений | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации Ломоносовского муниципального района 8 (81376) 52-638 423-06-29, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация Пениковского СП 8 (81376) 54-140 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Управляющие компании ООО «Жилкомгарант ЛР», управляющей компании Арсенал, собственники и наниматели жилых помещений | Администрация Пениковского СП 8 (81376) 54-140 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава местной администрации муниципального образования 917-55-97 | Администрация Пениковского СП 8 (81376) 54-140 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Управляющие компании ООО «Жилкомгарант ЛР», собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам.главы администрации | Администрация Пениковского СП 8 (81376) 54-140 |  |
| 6 | Оповещение населения | Зам. главы администрации муниципального образования | Администрация Пениковского СП 8 (81376) 54-140 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР», Аварийная служба АО «ИЭК», Начальник участка управляющей компании Арсенал | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | компании ООО «Жилкомгарант ЛР», Аварийная служба АО «ИЭК», Начальник участка управляющей компании Арсенал | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | компании ООО «Жилкомгарант ЛР», Аварийная служба АО «ИЭК», Начальник участка управляющей компании Арсенал | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 52-638 423-06-29, |
| Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселен. | компании ООО «Жилкомгарант ЛР», Аварийная служба АО «ИЭК», Начальник участка управляющей компании Арсенал собственники и наниматели жилых помещений | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации Ломоносовского муниципального района 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава администрации Пениковского СП 917-55-97 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы местной администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации Ломоносовского муниципального района 8 (81376) 52-638 423-06-29, |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР» , Аварийная служба АО «ИЭК», ГУП «Водоканал Ленинградской области» ГУП «Водоканал Ленинградской области», Начальник участка управляющей компании Арсенал, глава администрации | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Начальник участка управляющей компании ООО «Жилкомгарант ЛР» , Аварийная служба АО «ИЭК», ГУП «Водоканал Ленинградской области» ГУП «Водоканал Ленинградской области», Начальник участка управляющей компании Арсенал, | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, д.13, пом.31. Глава и зам.главы администрации 917-55-97 8(81376) 54-140 | Информирование ЕДДС администрации Ломоносовского муниципального района 8 (81376) 52-638 423-06-29, |

Приложение №2
к постановлению администрации
Пениковского сельского поселения

от 26.03.2025 № 186

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Пениковского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Пениковского сельского поселения, теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы Пениковского сельского поселения.

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения-это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

3.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Пениковского сельского поселения.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1. Сбор и предоставление данных;

8.2. Обработку и хранение данных;

8.3. Анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10. На объектовом уровне собирается следующая информация:

10.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

10.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

10.3. Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

10.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

10.5. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

10.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

10.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее, до 5 числа, месяца следующего за отчетным, предоставляет в администрацию Пениковского сельского поселения информацию в соответствии с пунктами 10.5, 10.6, 10,7 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в администрации Пениковского сельского поселения, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Системы анализа данных мониторинга направлен на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Пениковского сельского поселения на объектовом уровне- специалистами теплоснабжающей организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

### 1. Общие положения

Мониторинг состояния объектов систем теплоснабжения направлен на формирование единой информационной базы о состоянии объектов систем теплоснабжения и об обеспеченности населения качественным теплоснабжением на территории Пениковского сельского поселения.

Мониторинг состояния объектов систем теплоснабжения рекомендуется проводить ежегодно.

К объектам, подлежащим мониторингу состояния, относятся объекты систем теплоснабжения, а также в целом системы теплоснабжения, расположенные на территории Пениковского сельского поселения.

Настоящий мониторинг применяется к объектам, которые в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения относятся к объектам централизованных систем теплоснабжения (в том числе предусматривающим комбинированную выработку тепловой и электрической энергии) или в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения - к объектам централизованных систем горячего водоснабжения (далее - объекты систем теплоснабжения). При этом централизованные системы горячего водоснабжения являются составной частью (контуром) централизованных систем теплоснабжения.

В качестве предмета мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения, рекомендуется рассматривать показатели качества теплоснабжения потребителей, установленные в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения, и показатели качества и безопасности горячего водоснабжения потребителей, установленные в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения (далее - показатели качества теплоснабжения).

Полученную по итогам проведенного мониторинга состояния объектов информацию Пениковского сельского поселения рекомендуется:

1) размещать в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" (далее - АИС "Реформа ЖКХ") по состоянию на первый день, следующий за отчетным годом по рекомендуемым формам, согласно приложению N 1 "Информация, полученная в ходе проведения мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения" к Приказу № 869/пр от 30.11.2021 года.

2) направлять в Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, действующий на основании Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд) на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по рекомендуемым формам, согласно приложению 2 к Приказу № 869/пр от  30.11.2021 года..

Направляемую информацию рекомендуется согласовывать с контрольно-надзорными органами в рамках их компетенции: территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - территориальный орган Роспотребнадзора), органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор (по согласованию).

Информацию, направленную в соответствии с пунктом 1.6. Методических рекомендаций, утверждённых Приказом № 869/пр от 30.11.2021 года рекомендуется направлять в сроки, определяемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

### 2. Основные цели и задачи мониторинга состояния объектов

2.1. В качестве цели проведения мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения рекомендуется рассматривать выявление систем теплоснабжения, нуждающихся в реконструкции (модернизации), а также установление необходимости строительства новых систем теплоснабжения.

2.2. В качестве задач проведения мониторинга состояния объектов рекомендуется рассматривать:

- определение фактических значений показателей качества и надежности теплоснабжения и обеспеченности населения качественным теплоснабжением;

- определение фактического технико-экономического состояния систем теплоснабжения, используемых для обеспечения населения теплоснабжением;

- получение данных для подготовки государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по строительству и (или) реконструкции (модернизации) объектов систем теплоснабжения (далее - региональные программы повышения качества теплоснабжения) и мониторингу эффективности их реализации.

- Субъекты и участники мониторинга состояния объектов

### 3.1. Участниками мониторинга состояния объектов могут быть:

### - муниципальные образования в субъектах Российской Федерации, участвующих в мониторинге;

### - ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории муниципальных образований в субъектах Российской Федерации, участвующих в мониторинге;

### - специализированные и иные организации, привлекаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления муниципальных образований к участию в мониторинге состояния объектов (далее - специализированные организации).

- Рекомендуемый порядок проведения мониторинга состояния объектов

4.1. В рамках проведения мониторинга состояния объектов субъектам Российской Федерации рекомендуется осуществить проведение оценки состояния объектов систем теплоснабжения.

Информацию, полученную в рамках мониторинга, рекомендуется размещать в АИС "Реформа ЖКХ" путем внесения такой информации в формы ввода данных, предусмотренные данной системой в соответствии с приложением N 1 к Методическим рекомендациям, утверждённых Приказом № 869/пр от 30.11.2021 (далее - формы ввода данных) в разрезе городских и сельских поселений, муниципального и городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородских территорий федерального значения:

Субъектам Российской Федерации рекомендуется обеспечить последовательное заполнение информации в указанных формах ввода данных.

4.2. Субъектам Российской Федерации рекомендуется формировать информацию о мониторинге состояния объектов в разрезе муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на основании данных, полученных по итогам проведенного мониторинга.

Систематизированную сводную информацию о мониторинге состояния объектов рекомендуется размещать в АИС "Реформа ЖКХ" путем внесения такой информации в формы отчетности, предусмотренные данной системой, в соответствии с приложением N 2 к Методическим рекомендациям, утверждённых Приказом № 869/пр от 30.11.2021  (далее - отчетные формы).

Субъектам Российской Федерации рекомендуется обеспечить заполнение информации в отчетных формах с учетом данных, внесенных в формы ввода данных, указанных в пункте 4.1. настоящего приказа.

- Порядок взаимодействия участников мониторинга состояния объектов

5.1. Органам местного самоуправления в рамках взаимодействия с участниками мониторинга состояния объектов рекомендуется, в частности:

- проводить на территории муниципального образования мониторинг объектов в соответствии с планом проведения мониторинга, разработанного соответствующим субъектом Российской Федерации, и направлять субъекту Российской Федерации информацию о результатах ее проведения;

- направлять субъекту Российской Федерации, ресурсоснабжающим организациям, членам рабочих групп информацию, необходимую для проведения мониторинга состояния объектов;

- участвовать, при необходимости, в совещаниях региональных координационных органов (рабочих групп) по вопросам мониторинга состояния объектов и реализации плана проведения мониторинга субъекта Российской Федерации;

- участвовать в рассмотрении результатов проведенного ресурсоснабжающими организациями мониторинга состояния эксплуатируемых ими объектов систем теплоснабжения и в подготовке по итогам их рассмотрения заключения, содержащего, в том числе, выводы об их соответствии установленным показателям надежности и энергетической эффективности;

- взаимодействовать с субъектом Российской Федерации и контрольно-надзорными органами в целях получения методической поддержки при проведении мониторинга состояния объектов в пределах их компетенции.

5.2. Ресурсоснабжающим организациям в рамках взаимодействия с участниками мониторинга состояния объектов рекомендуется, в частности:

- участвовать в реализации плана субъекта Российской Федерации по проведению мониторинга;

- участвовать, при необходимости, в совещаниях региональных координационных органов (рабочих групп) по вопросу мониторинга состояния объектов по вопросам реализации плана проведения мониторинга субъекта Российской Федерации;

- направлять результаты проведения мониторинга состояния эксплуатируемых ими объектов систем теплоснабжения (в части их соответствия установленным показателям качества) в орган местного самоуправления, территориальные органы Роспотребнадзора, Ростехнадзора;

- направлять в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального образования по их запросам информацию по вопросам проведения мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения.